为了防止极端情况损坏USB，12V和5V均需要独立供电

【5V通常来自你的下载器或者串口模块，接入右侧排母的5V_IN】

因为要确定d轴初始角度，因此先上电12V，再上电5V。（或者按一下复位键）。

电路板可能有小改动，请按照实际丝印为准。

- 自定义按键，接到单片机IO口PA12。

- 复位按键。

- 板载磁编码器的开关，控制了板载编码器5V和GND的通断，正常使用拨到右边ON状态。当外接SPI编码器时，可以将此开关OFF掉，以使用外部SPI编码器。

- 引出单片机接到编码器的SPI引脚，可接到外部SPI编码器。

- DC接口12V输入。

- 12V开关，正常使用拨到右边ON状态。

- 可手按接线的相线接口，与配套电机同一个相线来源。可用于接裸铜线出头的电机。

- 5V供电、SWD烧录、串口等接口。

- 自定义LED，接到单片机IO口PB15。

开箱程序运行现象：

电机转1秒后，进入位置环，用手转动电机会归位。

常见问题：

- 电机不转/抖动/发烫

  - （高概率）检查5V是否供电

  - （高概率）检查是否先上电12V（将板子左下角的开关打开），再上电5V。（或者按一下复位键）

  - （中概率）检查encoder开关是否拨动到on

  - （低概率）检查电机底部是否存在磁铁

  - （低概率）检查电机相线是否窗口朝上与板子连接

- stm32cubemx生成keil工程报错

  - （高概率）将文件夹从stm32_foc-main改名为stm32_foc

- 编译报错

  - （高概率）检查编译器是否为keil5的ARM Compiler V6

- keil无法下载程序

  - （高概率）若使用配套daplink，请选择cmsis dap

- 如何修改电机运行模式

  - 修改main.c的while(1)前面10~20行左右的配置项，比如改为速度模式就会一直转

【从零开始实现stm32无刷电机FOC】图文教程地址：

https://blog.csdn.net/qq570437459/category_12672491